RAPPORT DE PROJET

INFRASTRUCTURE

Membres Projet :

-Chigot Julien

-Pierret Loic

-Massé Jeremy

| INFO B1 A | 2018/2019 |
| --- | --- |

MDP WSERVER : P@ssword1234

# INSTALLATION UBUNTU SUR VMWARE

Installation de VMWARE Logiciel de machine virtuelle.

Téléchargement ISO Ubuntu 18.04 : http://releases.ubuntu.com/18.04/

Configurations :

4GB RAM

STOCKAGE : 30GB Dédiée au serveur.

CPU : 4 Coeurs

# INSTALLATION SERVEUR WEB

- Installation :

- Sudo apt-get update

- Sudo apt-get install apache2

- Vérification du fonctionnement :

- Ouverture d’un navigateur

- 127.0.0.1

- Localhost

- 192.168.222.137

- Changement de la page d’accueil :

- Modification du fichier « index.html » (/var/www/html)

- Commandes serveur :

- sudo/etc/init.d/apache2 start / stop / Restart

- Création d’un espace de stockage dédié au serveur :

- Ajout d’un disque dur de 30GB

- Point de montage /var

- Formatage disque Ext4 par Gparted

- Mount -t ext4 /dev/sdb /var

<a href="/FICHIERTEST.html"> | Fichier Test |</a>

# Adressage ip

| Périphérique | Ip | Masque | Passerelle | CO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ReseauEthernet | 192.168.10.0 | 255.255.255.0 | 192.168.10.254 |  |  |
| Reseau Wifi | 192.168.20.0 | 255.255.255.0 | 192.168.20.254 |  |  |
| PC1 | 192.168.10.1 | 255.255.255.0 | 192.168.10.254 | ETH |  |
| PC2 | 192.168.10.2 | 255.255.255.0 | 192.168.10.254 | ETH |  |
| Serveur Win1 | 192.168.10.5 | 255.255.255.0 | 192.168.10.254 | ETH |  |
| ServeurWin2 | 192.168.10.6 | 255.255.255.0 | 192.168.10.254 | ETH |  |
| ServeurWeb1 | 192.168.10.3 | 255.255.255.0 | 192.168.10.254 | ETH |  |
| ServeurWeb2 | 192.168.10.4 | 255.255.255.0 | 192.168.10.254 | ETH |  |
| Laptop1 | 192.168.20.1 | 255.255.255.0 | 192.168.20.254 | WIFI |  |
| Laptop2 | 192.168.20.2 | 255.255.255.0 | 192.168.20.254 | WIFI |  |

Passerelle externe Routeur ethernet : 10.0.0.254/8

Passerelle externe RouteurWifi : 10.0.0.253/8

Mode privilégié SwitchEthernet MDP : cisco

CONNEXION MDP Switch Ethernet : ufwebynov

CLE WPA-PSK Switch WIFI : ynovweb1

Routage routeur Ethernet : ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.0.0.253

Routage Routeur Wifi : ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 10.0.0.254

Sauvegarde des configurations routeur : copy running-config startup-config

Test Ping entre les 2 réseaux : Succès 100%

# Installation Windows Serveur.

Installation d’un client Windows 7 sur VMWARE

Installation de Windows Server 2012

# CONNEXION CLIENT SERVER

Adressage IP :

Client W7 : 192.168.10.1

Windows Serveur : 192.168.10.5

Création d’une session Windows Serveur pour les connexions du client W7.

Cmd : net user UTIL1 P@ssword1234 /add -> Identifiant pour se connecter au Windows Serveur.

Test de connexion : \\192.168.10.5

# PARTAGE FICHIER CLIENT SERVER

Partage de fichier Test :

cmd :

md Fichier Test

cd FichierTest

md Test

cd\

netshare FichierTest=C :\ /GRANT « TOUT LE MONDE »,FULL

cd FichierTest

netshare Test=C :\FichierTest /GRANT »TOUT LE MONDE »,FULL

# AJOUT DE DROIT SUR FICHIER PARTAGER

Restrictions des Droits :

CACLS C:\FichierTest /e /g Util1 :r (Lecture seulement)

Vérifications :

0

Création des autres Utilisateurs :

PC 2 : net user UTIL2 P@ssword1234 /add

Laptop1 : net user LAPT1 P@ssword1234/add

Laptop2 : net user LAPT2 P@ssword1234/add

# AJOUT VPN WINDOWS SERVER

« Ajouter rôle et fonctionnalité -> Accès a distance -> Outils d’administration de serveur distant->VPN »

Le Firewall est directement au routeur Cisco.

# CONNEXION SERVEUR LINUX / CLINT W7

Adresse IP static Linux :

Sudo su

Nano interfaces

Auto eth0

iface eth0 inet static

address 192.168.10.2

netmask 255.255.255.0

network 192.168.10.0

broadcast 192.168.10.255

gateway 192.168.10.254

Enregistrer

# TEST DE CONNEXION